SMAR FY301 智能阀门定位器——仿真原理视频脚本（技术白话版）

面向非技术受众·全部件独立仿真·参数曲线+动态运动双重视觉

AI 研发产品团队

2026年8月

# 一、项目概述

SMAR FY301 是一款用于工业管道阀门的智能定位器。它的工作方式很简单：当控制系统发出一个控制信号（比如一个从弱到强的电流指令），FY301 就能精确控制阀门的开度——让阀门停在0%到100%之间的任意位置。本视频面向销售、采购、普通工程师等非专业受众，用通俗语言和动态仿真展示每个关键部件的工作原理。

视频总时长：约14分钟 | 分辨率：1920×1080 | 风格：深色工业背景+产品金属质感

# 二、完整分镜脚本

## 2.1 开场·产品亮相（0:00-0:45）

分镜1-3：开场

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 0:15 | 暗色工业场景，管道阀门全景，镜头缓慢推进聚焦到FY301定位器 | 在石油、化工、电厂的庞大管道系统中，每一个阀门都需要精确控制。今天，我们来拆解一台SMAR FY301智能阀门定位器，看看它如何在毫秒级的时间里，把阀门控制到微米级的精度。 | ①粒子特效：管道中流动的介质用发光粒子表示；②景深效果：背景虚化，产品聚焦；③旋转展示：产品缓慢360度旋转 |
| S02 | 0:15 | 产品外观特写，LED屏显示数值变化，电气端子、气路接口逐一高亮 | 这是FY301。它接收一个电流信号，就能精确控制阀门的开合程度。上面这块LCD屏幕实时显示当前阀门位置，这些端子连接控制室，这些气路接口连接压缩空气。 | ①材质高光：金属外壳的反光效果；②标注动画：端子和接口逐一弹出中文标签；③数值跳动：LCD屏幕数值从0到100变化 |
| S03 | 0:15 | 产品悬浮展示，三大模块用不同颜色标注（电子/气动/传感） | 整个定位器可以分成三大模块：蓝色的电子模块——负责接收信号和智能控制；橙色的气动模块——负责推动阀门动作；绿色的传感模块——负责实时反馈阀门位置。 | ①爆炸展开：产品缓慢分解为三大色块区域；②箭头连接：模块之间用虚线连接表示信号传递；③半透明叠加：保留整体轮廓，突出模块分区 |

## 2.2 第一幕：压电陶瓷——微秒级的弯曲动作（0:45-3:30）

核心部件1：压电陶瓷驱动器。它是一块特殊的陶瓷片，通电后会像人手弯曲一样产生微小形变，这个动作就是整个定位器的'心脏'。

分镜4-9：压电陶瓷驱动器

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S04 | 0:20 | 宏观视角：压电陶瓷片从电路板上取下，旋转展示 | 先看这块陶瓷片。它看起来就像一块普通的小瓷片，厚度不到2毫米，但它有一个神奇的能力——通电后会弯曲。 | ①360度旋转：陶瓷片缓慢旋转，展示表面纹理；②尺寸标注：用虚线标注厚度（约1.8mm）和面积（约5×5mm）；③材质纹理：模拟真实陶瓷表面的光泽 |
| S05 | 0:30 | 微观视角：晶格结构放大，电极交替排列，正负离子排列示意 | 放大10000倍，我们看到它的内部结构。就像一排排整齐的小房间，每个房间里住着带正电和负电的小粒子。当我们给它通电时，这些带电粒子就像听到号令的士兵一样，整齐地往一边移动，导致整个陶瓷片弯曲。 | ①晶格动画：3D晶格结构，每个节点有小球；②粒子移动：正电荷用红色、负电荷用蓝色，电压施加后同向移动；③形变展示：晶格整体向一侧弯曲，模拟陶瓷片的弯曲动作；④电压指示：屏幕角落显示30-70V电压变化 |
| S06 | 0:25 | 仿真运动：陶瓷片从平直状态缓慢弯曲，带动连接的杠杆 | 现在看实际效果。当控制电路给陶瓷片一个电压信号，它会在0.1毫秒内完成弯曲动作——比人眨眼快100倍。这个弯曲虽然很小，但足够推动后面的机械机构。 | ①形变动画：设置弯曲形变关键帧，从平直到弯曲；②杠杆联动：陶瓷片顶部连接微型杠杆，弯曲时杠杆向下摆动；③速度指示：屏幕角落显示时间刻度（ms级）；④慢动作：弯曲过程用1/1000倍速慢放 |
| S07 | 0:30 | 参数曲线+运动叠加：同一画面左侧显示陶瓷弯曲过程，右侧显示电压-位移曲线 | 这个弯曲的精确度非常高。右侧曲线图显示：电压从30V增加到70V，陶瓷片的弯曲位移从0微米增加到约15微米，完全线性关系——输入多大电压，输出多少位移，一一对应。 | ①双画面布局：左侧3D运动，右侧XY曲线；②实时联动：电压变化时，左侧陶瓷弯曲+右侧曲线点同步移动；③曲线标注：X轴电压30-70V，Y轴位移0-15μm；④动态描点：曲线随电压升高逐渐绘制 |
| S08 | 0:25 | 多场景对比：正常电压 vs 极限电压，展示安全边界 | 但不要超过70V。如果电压太高，陶瓷片会过度弯曲，就像橡皮筋拉过头一样，可能损坏。左侧是正常工作范围（30-70V），右侧是危险区域（>70V），陶瓷片出现裂纹警示。 | ①左右对比：正常状态 vs 过载状态；②裂纹效果：右侧陶瓷片表面出现红色裂纹；③颜色警示：危险区域用红色渐变；④安全标注：正常区域用绿色，标注'安全范围' |
| S09 | 0:35 | 总结动画：压电陶瓷在完整回路中的位置和作用 | 所以，压电陶瓷的作用就像一个'微型手指'。控制电路发出电信号→陶瓷片弯曲→推动杠杆→控制后面的气路。整个过程在0.1毫秒内完成，这就是FY301反应如此迅速的秘密。 | ①完整回路动画：电路信号（蓝色光流）→陶瓷片（弯曲）→杠杆（摆动）→箭头指向下一级；②流程图：用带箭头的流程框展示信号传递链；③时间标注：每个环节标注时间（ms） |

## 2.3 第二幕：喷嘴挡板——气路的微调阀门（3:30-5:45）

核心部件2：喷嘴挡板机构。它就像水龙头的微调开关，控制压缩空气的流量。

分镜10-14：喷嘴挡板机构

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | 0:20 | 宏观展示：喷嘴挡板组件从气动模块取出，展示喷嘴和挡板位置 | 压电陶瓷推动的杠杆，另一端连接着一块薄金属片——这就是挡板。在它下方有一个小孔——喷嘴。就像你用手指盖住吸管口，挡板靠近喷嘴时，气流就变小；移开时，气流就变大。 | ①局部放大：从完整气动模块中'飞'出喷嘴挡板组件；②半透明展示：挡板用半透明材质，能看到后面的喷嘴；③标注：用虚线标注'挡板'和'喷嘴' |
| S11 | 0:30 | 微观视角：压缩空气从喷嘴喷出，挡板上下移动改变气流 | 压缩空气从喷嘴向上喷出。当挡板靠近喷嘴（距离变小），喷出的气流受阻，喷嘴里的憋气压力升高——就像你堵住吸管，吸管内压力升高；当挡板远离，气流顺畅，喷嘴里的憋气压力降低。 | ①气流粒子：从喷嘴向上喷出蓝色粒子流；②挡板移动：上下摆动，展示三种位置（靠近/中间/远离）；③压力变化：喷嘴周围显示压力数值变化（1.4-7.0 bar）；④喷嘴里的憋气压力指示：用柱状图实时显示喷嘴里的憋气压力变化 |
| S12 | 0:30 | 仿真运动：杠杆带动挡板，配合压电陶瓷的弯曲动作 | 看完整动作链。压电陶瓷弯曲→杠杆下压→挡板靠近喷嘴→喷嘴里的憋气压力升高。整个动作连贯流畅，就像弹钢琴一样，每个键按下去都有对应的响应。 | ①联动动画：压电陶瓷弯曲（左侧）→杠杆摆动（中间）→挡板移动（右侧）；②同步指示：三个部件用不同颜色虚线连接，表示动作关联；③速度同步：三个动作完全同步，无延迟 |
| S13 | 0:30 | 参数曲线+运动叠加：左侧显示挡板位置变化，右侧显示喷嘴里的憋气压力-位移曲线 | 右侧曲线展示挡板位置与喷嘴里的憋气压力的关系。当挡板从0.1mm靠近到0.01mm，喷嘴里的憋气压力从1.4bar上升到7.0bar——这是一个非常灵敏的控制关系，微小的位移变化就能产生大幅的压力变化。 | ①双画面布局：左侧3D运动，右侧XY曲线；②实时联动：挡板位置变化时，曲线点同步移动；③曲线标注：X轴挡板距离0.01-0.1mm，Y轴喷嘴里的憋气压力1.4-7.0bar；④灵敏度标注：曲线上标注'反应灵敏区' |
| S14 | 0:25 | 总结动画：喷嘴挡板在完整回路中的位置和作用 | 喷嘴挡板就像气动系统的'音量旋钮'。陶瓷片弯曲控制挡板位置→挡板位置控制喷嘴里的憋气压力→喷嘴里的憋气压力推动后面的膜片。从电信号到气压信号，在这里完成了第一次转换。 | ①完整回路动画：电路信号（蓝色）→陶瓷弯曲（橙色）→挡板移动（绿色）→喷嘴里的憋气压力变化（红色箭头）；②信号转换标注：标注'电→气转换点'；③流程时间标注：每个环节耗时 |

## 2.4 第三幕：膜片放大器——小信号的大力气（5:45-7:45）

核心部件3：膜片放大器。它就像鼓面，喷嘴里的憋气压力信号让膜片鼓起，产生足够的力量推动滑阀。

分镜15-18：膜片放大器

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S15 | 0:25 | 宏观展示：圆形膜片从气动模块取出，展示材质和边缘固定结构 | 这是膜片——一块很薄的弹性圆片，边缘被夹紧固定。当喷嘴里的憋气压力升高时，膜片会向外鼓起；喷嘴里的憋气压力降低时，膜片回弹。 | ①材质展示：膜片的橡胶/金属复合材质纹理；②边缘固定：用半透明红色标注夹紧区域；③厚度标注：标注膜片厚度（约0.3mm） |
| S16 | 0:35 | 仿真运动：膜片鼓起和回弹的完整过程，带动中心推杆 | 喷嘴里的憋气压力从1.4bar升到7.0bar，膜片从平坦状态鼓起约2毫米。这个鼓起动作推动中心的推杆向下移动，把前面的小信号放大了——就像小力气敲鼓，大声音传出去。 | ①形变动画：膜片从平面到鼓起的形变过程；②推杆联动：膜片中心连接推杆，鼓起时推杆下移；③压力联动：屏幕角落显示喷嘴里的憋气压力值，膜片鼓起程度与喷嘴里的憋气压力对应；④慢动作：鼓起过程用1/100倍速展示 |
| S17 | 0:25 | 参数曲线+运动叠加：左侧显示膜片鼓起，右侧显示喷嘴里的憋气压力-位移曲线 | 右侧曲线展示膜片鼓起量与喷嘴里的憋气压力的关系。从1.4bar到7.0bar，膜片位移约2mm，但增长不均匀——低压时很敏感，稍微加点压力膜片就动很多；高压时膜片快鼓到头了，再加压力也动不了多少。这是膜片的天然脾气。 | ①双画面布局：左侧3D运动，右侧XY曲线；②曲线标注：X轴喷嘴里的憋气压力1.4-7.0bar，Y轴膜片位移0-2mm；③区域标注：曲线上标注'反应灵敏区'和'快到极限区'；④动态描点：曲线随压力变化逐渐绘制 |
| S18 | 0:15 | 总结动画：膜片在完整回路中的位置和作用 | 膜片就像一个'力气放大器'。前面喷嘴挡板产生的微小压力变化，在这里转化为足够的机械推力，推动最后的滑阀——把信号的力量放大了几十倍。 | ①回路标注：在完整气路图中高亮膜片位置；②力量标注：标注'推力放大x50'；③信号流：喷嘴里的憋气压力→膜片鼓起→推杆→滑阀 |

## 2.5 第四幕：滑阀——气路的总开关（7:45-9:30）

核心部件4：滑阀（Spool Valve）。它就像水龙头的总开关，决定压缩空气是去推阀门打开，还是去拉阀门关闭。

分镜19-23：滑阀

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S19 | 0:20 | 宏观展示：滑阀从气动模块取出，展示阀芯和阀体配合 | 这是滑阀——一个精密的圆柱形阀芯，在阀体内左右滑动。阀体上有多个气孔，阀芯的位置决定了哪些气孔连通，哪些关闭。 | ①透明阀体：阀体用半透明材质，能看到内部阀芯；②气孔标注：用虚线标注进气口、出气口、排气口；③精密配合：标注阀芯与阀体之间的间隙（只有几微米，比头发丝还细） |
| S20 | 0:35 | 仿真运动：阀芯左右滑动，展示不同位置对应的气路状态 | 看阀芯如何控制气路。当中间位时，所有气孔关闭，阀门保持不动；向左滑动时，压缩空气从右侧进入气缸，推动阀门打开；向右滑动时，空气从左侧进入，拉动阀门关闭。 | ①阀芯滑动：从左到右三个位置（左/中/右）；②气流粒子：不同位置时气流路径变化（蓝色粒子流向不同出口）；③状态标注：每个位置标注'开/停/关'；④气缸联动：气流进入气缸后，活塞运动带动阀门 |
| S21 | 0:30 | 参数曲线+运动叠加：左侧显示阀芯位置，右侧显示流量-位置曲线 | 右侧曲线展示阀芯位置与输出流量的关系。从-100%到+100%行程，流量从最大排气到最大进气——这是一个近乎线性的控制关系，确保阀门开度精确可控。 | ①双画面布局：左侧3D运动，右侧XY曲线；②曲线标注：X轴阀芯位置-100%~+100%，Y轴流量-100%~+100%；③线性区标注：标注'精确控制区'；④动态描点：阀芯滑动时曲线点同步移动 |
| S22 | 0:25 | 多场景对比：正常滑动 vs 卡滞/磨损状态 | 但如果阀芯磨损或气路有杂质，滑阀就会卡滞。左侧是正常工作状态（顺滑滑动），右侧是卡滞状态（阀芯抖动、气流断续）——这就是为什么FY301内置了过滤元件，确保气源洁净。 | ①左右对比：正常 vs 卡滞；②卡滞效果：右侧阀芯运动不连贯，有抖动；③杂质粒子：右侧气流中有红色杂质颗粒；④过滤标注：标注'内置过滤器'位置 |
| S23 | 0:15 | 总结动画：滑阀在完整回路中的位置和作用 | 滑阀是气动系统的'总指挥'。前面所有信号的最终目的，就是精确控制滑阀的位置——滑阀位置决定气流方向→气流方向决定阀门运动→阀门运动决定管道流量。 | ①回路高亮：在完整回路中高亮滑阀；②总指挥标注：标注'总指挥'；③三级放大链：电信号→喷嘴里的憋气压力→膜片→滑阀→阀门 |

## 2.6 第五幕：霍尔传感器——位置的'眼睛'（9:30-11:15）

核心部件5：霍尔传感器。它就像一双'眼睛'，实时盯着阀门的位置，告诉控制系统'阀门现在开到了多少'。

分镜24-28：霍尔传感器

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S24 | 0:20 | 宏观展示：霍尔传感器从传感模块取出，展示磁铁和传感器芯片 | 这是霍尔传感器——一块小芯片，旁边有一块小磁铁。当磁铁靠近或远离芯片时，芯片能感知到磁场强弱的变化，从而判断阀门的位置。 | ①传感器展示：芯片和磁铁的位置关系；②尺寸标注：标注磁铁间距（2-4mm）；③材质：芯片的半导体材质纹理 |
| S25 | 0:30 | 微观视角：磁场分布示意，磁铁移动时磁场线变化 | 磁场就像看不见的力场。当N极和S极的磁铁靠近传感器时，磁场线变密；远离时变疏。传感器芯片内部的电子就像风向标一样，能感知这些磁场线的疏密变化。 | ①磁场线：用虚线表示磁场线，靠近时密集、远离时稀疏；②电子移动：芯片内部电子（小红点）随磁场变化排列；③极性标注：标注N极和S极；④颜色变化：磁场强弱用颜色深浅表示 |
| S26 | 0:30 | 仿真运动：阀门运动时，磁铁同步移动，传感器输出信号变化 | 看实际效果。当阀门从0%开到100%，磁铁从传感器的一侧移动到另一侧，传感器输出的电压信号从0V线性增加到5V——这个电压信号就是阀门的'位置报告'。 | ①阀门运动：从全关到全开；②磁铁联动：磁铁固定在阀门连杆上，随阀门同步移动；③电压指示：屏幕角落显示0-5V电压变化；④实时反馈：传感器输出值实时跟随阀门位置 |
| S27 | 0:25 | 参数曲线+运动叠加：左侧显示磁铁移动，右侧显示位置-电压曲线 | 右侧曲线展示阀门位置与传感器电压的关系。0%位置对应0V，100%位置对应5V，完全线性——这意味着系统能精确知道阀门在任何中间位置。 | ①双画面布局：左侧3D运动，右侧XY曲线；②曲线标注：X轴阀门位置0-100%，Y轴传感器电压0-5V；③线性标注：标注'稳定反馈区'；④动态描点：磁铁移动时曲线点同步移动 |
| S28 | 0:20 | 总结动画：霍尔传感器在完整回路中的位置和作用 | 霍尔传感器就像'眼睛+尺子'。它24小时盯着阀门位置，实时报告给控制系统——告诉系统'阀门现在开到了37%'。这样系统就能根据实际位置调整控制信号，实现精确的自动调整。 | ①回路高亮：在完整回路中高亮传感器；②眼睛图标：标注'眼睛'图标；③反馈箭头：从传感器指向控制系统，标注'位置反馈'；④闭环标注：用环形箭头标注'自动控制' |

## 2.7 第六幕：自动控制——智能大脑（11:15-12:45）

核心部件6：电子控制电路板（智能通信模块+主芯片）。它是FY301的'大脑'，负责接收信号、计算误差、发出指令。

分镜29-33：电子控制电路板

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S29 | 0:20 | 宏观展示：电路板从电子模块取出，展示芯片、电容、连接端子 | 这是FY301的'大脑'——一块多层电路板。上面有各种芯片：主芯片负责计算，就像大脑的决策中心；翻译芯片负责把传感器的信号翻译成数字语言，再把计算结果翻译回机械能听懂的语言。 | ①电路板展示：逐层拆解展示多层电路板结构；②芯片高亮：主芯片、翻译芯片逐一高亮标注；③信号流：用发光线条展示信号在板上的流动路径 |
| S30 | 0:30 | 仿真动画：自动控制逻辑——设定值 vs 实际值的比较过程 | 大脑自动计算差了多少，然后决定发多大的指令。就像一个经验丰富的司机，发现车偏了就会轻轻打方向盘修正，不偏了就松手——不需要知道'PID公式'也能开得稳。 | ①数字显示：屏幕显示'目标值50%'和'实际值45%'；②误差计算：用红色数字显示'误差5%'；③调节动画：误差减小时，输出信号强度随之减小；④类比图标：显示方向盘修正的图标 |
| S31 | 0:30 | 智能通信：一根线传两种信号的动画 | FY301使用一种聪明的通信方式。在主控制信号上叠加了一个数字信号——就像在传统广播里混入数字电台，既能兼容老系统，又能传输智能数据。 | ①波形叠加：底层是主控制电流信号（粗蓝线），上面叠加高频数字脉冲（细红线）；②波形对比：左侧显示混合后的波形，右侧展示拆分开的两种信号；③数据传输：数字脉冲里包含阀门状态、诊断信息；④兼容标注：标注'兼容老系统+智能升级' |
| S32 | 0:25 | 自动校准动画：一键自动校准流程 | FY301还有一个智能功能——一键自动校准。只需要按一下按钮，它就会自动测试阀门的全开和全关位置，记录阀门的运行规律，然后根据规律精确控制任何中间位置。 | ①按钮按压：LCD屏幕上'一键自动校准'按钮被按下；②自动扫描：阀门从0%到100%自动运动，记录运行规律；③曲线绘制：右侧绘制阀门的实际运行规律曲线；④参数存储：运行规律数据存入芯片的动画 |
| S33 | 0:15 | 总结动画：完整自动控制回路 | 这就是完整的自动控制循环：控制系统发出目标→电路板计算误差→压电陶瓷弯曲→喷嘴挡板调节→膜片放大→滑阀控制→阀门运动→霍尔传感器反馈→电路板校正。整个循环在毫秒级完成，确保阀门始终精确停在目标位置。 | ①完整回路：从控制系统到阀门的完整信号链，用不同颜色光流表示；②循环箭头：用环形箭头标注'自动循环'；③时间标注：标注每个环节的延迟时间；④精度标注：标注最终精度（±0.1%） |

## 2.8 尾声·技术优势与应用（12:45-14:00）

分镜34-38：结尾

| 编号 | 时长 | 画面描述 | 旁白文案 | 动画要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S34 | 0:20 | 三大优势动画：精确、快速、智能 | SMAR FY301的三大核心优势：第一，精度高——±0.1%的行程精度；第二，响应快——0.1毫秒的压电响应；第三，智能化——智能通信和自动诊断。 | ①三个图标：精度（靶心）、速度（闪电）、智能（大脑）；②数值动画：数字从0跳动到最终值；③产品全景：三大优势围绕产品旋转展示 |
| S35 | 0:20 | 应用场景：化工管道、电厂锅炉、水处理 | 广泛应用于石油化工的管道控制、电厂的锅炉给水调节、城市供水和污水处理——任何需要精确控制阀门开度的场景，FY301都能胜任。 | ①场景切换：三个工业场景快速切换；②产品叠加：FY301叠加在每个场景的关键阀门位置；③粒子特效：每个场景有对应的介质粒子效果（化工/蒸汽/水流） |
| S36 | 0:15 | 产品重新组装，从爆炸图恢复为完整产品 | 从34个部件到一个完整的智能阀门定位器——这就是SMAR FY301。 | ①逆爆炸动画：所有部件从四周飞回，组装成完整产品；②组装顺序：按电子→气动→传感模块的顺序组装；③最终旋转：组装完成后产品360度旋转展示 |
| S37 | 0:10 | 品牌Logo + 官网/Slogan | SMAR——智能工业控制的可靠伙伴。了解更多：www.smar.com | ①Logo放大：SMAR Logo从中心放大；②光线效果：Logo周围有光晕特效；③联系方式：底部显示官网和联系方式 |
| S38 | 0:10 | 结尾动画：产品缓慢旋转，淡出至Logo | 感谢观看。 | ①缓慢旋转：产品缓慢旋转展示；②渐变淡出：画面逐渐淡出到黑色；③Logo出现：黑色背景中SMAR Logo出现 |

# 三、动画制作技术规范

## 3.1 软件工具推荐

- 主渲染器：Blender 4.x（免费开源，支持Cycles/Eevee渲染引擎）

- 仿真插件：Blender Molecular + Flip Fluids（粒子与流体仿真）

- 物理仿真：COMSOL Multiphysics（压电效应、流体力学精确仿真，导出序列帧）

- 粒子特效：Houdini Apprentice（气流粒子、磁场线可视化）

- 后期合成：DaVinci Resolve（调色、字幕、音效）

- 曲线绘制：Python + Matplotlib（参数曲线实时生成，导出透明背景PNG序列）

## 3.2 视觉风格统一

- 背景色：深蓝灰（RGB 15,20,30），营造工业科技感

- 产品材质：金属PBR材质（粗糙度0.3，金属度0.8），白色外壳

- 模块配色：电子模块=科技蓝（#4A90D9）、气动模块=活力橙（#F5A623）、传感模块=生态绿（#7ED321）

- 粒子特效：气流=蓝色发光粒子（半径0.02，发光强度2.0），电信号=黄色发光线条（宽度0.01）

- 标注字体：思源黑体 CN Bold，字号根据画面比例动态调整

- 运动速度：正常播放=1x，关键动作=0.1x慢动作，参数变化=0.5x

## 3.3 双画面布局规范

所有带参数曲线的分镜（S07、S13、S17、S21、S27）采用统一布局：

- 左侧 60% 宽度：3D仿真运动画面，深色背景

- 右侧 40% 宽度：参数曲线图，白色背景+深色坐标轴

- 分隔线：1px 半透明灰色竖线

- 联动指示：曲线图上的当前数据点用红色圆点标注，与左侧运动同步

- 图例：右下角标注X轴和Y轴的物理量及单位

## 3.4 音效与配乐建议

- 背景音乐：低沉电子工业风格（BPM 80-100），无歌词

- 动作音效：机械运动（低频嗡嗡声）、气流（嘶嘶声）、电子信号（滴答声）

- 关键提示音：参数达到临界值时的警示音（短促高频）

- 旁白配音：专业男声，语速160字/分钟，情感平稳专业

# 四、项目交付清单

交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整分镜脚本 | Word文档 | 本文件，含所有分镜的详细描述 |
| 2 | 3D模型文件 | Blender (.blend) | 产品完整模型+34个独立部件模型 |
| 3 | 仿真序列帧 | PNG序列 (24fps) | 每个分镜的独立动画帧序列 |
| 4 | 参数曲线素材 | PNG透明背景 | 所有参数曲线的动态绘制序列 |
| 5 | 旁白配音稿 | Word文档 | 完整旁白文案，标注语气停顿 |
| 6 | 音效配乐包 | WAV/MP3 | 背景音乐+动作音效+提示音 |
| 7 | 最终成片 | MP4 (H.264) | 1920×1080，24fps，AAC音频 |

本脚本基于SMAR FY301官方说明书（FY300CE.pdf、FY301ME.pdf）、34部件爆炸图（FY300定位器拆解图.xlsx）、现场拆解照片及工作原理文档综合编写。所有技术参数均来自官方文档，仿真运动描述参考了COMSOL压电仿真和Blender动画制作规范。